========================================================================

HƯỚNG DẪN ROP TRÊN CASIO fx-580VN X

(được biên soạn bởi @Bashamee)

========================================================================

Tài liệu này tổng hợp kiến thức cơ bản về vi điều khiển nX-U16/100 và các kỹ thuật

ROP (Return-Oriented Programming) để lập trình cho máy tính Casio fx-580VN X.

Nội dung được trình bày dưới dạng tham khảo .

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PHẦN 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1.0 Hệ thập phân (dec), thập lục phân (hex) và nhị phân (bin)

- Hệ thập phân (dec): hệ cơ số 10, dùng các chữ số 0-9. Ví dụ: 123, 255.

- Hệ thập lục phân (hex): hệ cơ số 16, dùng các chữ số 0-9 và A-F. Mỗi chữ số hex tương ứng 4 bit nhị phân.

Trong tài liệu này, hex được viết dưới dạng hai byte liên tiếp theo thứ tự little‑endian, hoặc kèm tiền tố 0x.

Ví dụ: hex 00 01 = 0x0100, hex 2e d7 = 0xd72e.

- Hệ nhị phân (bin): hệ cơ số 2, chỉ dùng 0 và 1. Mỗi bit là đơn vị nhỏ nhất của dữ liệu.

Các phép chuyển đổi cơ bản:

- Một byte (8 bit) có giá trị từ 0 đến 255 (dec) = 0x00 đến 0xFF (hex).

- Hai byte ghép lại thành word (16 bit), giá trị từ 0 đến 65535 (dec) = 0x0000 đến 0xFFFF (hex).

- Địa chỉ bộ nhớ thường được viết dưới dạng hex với tiền tố 0x, ví dụ 0xD730.

1.1. Các thanh ghi (Registers)

Hãy tưởng tượng CPU (bộ xử lý trung tâm) của máy tính giống như một người thợ đang làm việc tại bàn.

Để làm việc nhanh, người thợ không phải lúc nào cũng chạy vào kho lấy đồ, mà có để sẵn một số dụng cụ ngay trên bàn.

Thanh ghi chính là những ô nhớ cực kỳ nhanh nằm ngay trong CPU, giống như những chiếc hộp nhỏ trên bàn làm việc.

Chúng chứa những dữ liệu đang được xử lý ngay lập tức.

1.1.1. Sơ đồ phân cấp thanh ghi

QR0 (chứa được 8 byte)

├── XR0 (4 byte)

│   ├── ER0 (2 byte)

│   │   ├── R1

│   │   └── R0

│   └── ER2 (2 byte)

│       ├── R3

│       └── R2

└── XR4 (4 byte)

├── ER4 (2 byte)

│   ├── R5

│   └── R4

└── ER6 (2 byte)

├── R7

└── R6

QR8 (8 byte)

├── XR8 (4 byte)

│   ├── ER8 (2 byte)

│   │   ├── R9

│   │   └── R8

│   └── ER10 (2 byte)

│       ├── R11

│       └── R10

└── XR12 (4 byte)

├── ER12 (2 byte)

│   ├── R13

│   └── R12

└── ER14 (2 byte)

├── R15

└── R14

Tóm lại:

- Rn (R0 → R15): 1 byte, đơn vị nhỏ nhất.

- ERn (ER0, ER2, ..., ER14): 2 byte, ghép 2 thanh ghi R liền nhau.

(Ví dụ ER0 = R1 , R0, ER2 = R3 , R2)

- XRn (XR0, XR4, XR8, XR12): 4 byte, ghép 2 ER liền nhau.

- QRn (QR0, QR8): 8 byte, ghép 2 XR liền nhau.

- Thanh ghi điều khiển (quan trọng):

PC (Program Counter) : 2 byte, chứa địa chỉ lệnh hiện tại (cùng CSR tạo địa chỉ 20-bit).

SP (Stack Pointer)   : 2 byte, trỏ đến đỉnh ngăn xếp (stack giảm dần).

LR (Link Register)   : 2 byte, lưu địa chỉ trả về khi gọi hàm con (BL).

EA (Effective Address) : 2 byte, dùng trong địa chỉ gián tiếp [EA] và [EA+].

DSR (Data Segment Register) : 8 bit, dùng để truy cập bộ nhớ dữ liệu ngoài segment 0.

CSR (Code Segment Register) : 4 bit, cùng PC tạo địa chỉ 20-bit cho vùng nhớ chương trình.

-------------------KHÔNG CẦN THIẾT CHO NEWBIE-------------------

ELR1, ELR2, ELR3     : tương tự LR nhưng dùng cho các mức ngắt.

PSW (Program Status Word) : 8 bit, gồm các cờ:

bit 7: C (Carry)

bit 6: Z (Zero)

bit 5: S (Sign)

bit 4: OV (Overflow)

bit 3: MIE (Master Interrupt Enable)

bit 2: HC (Half Carry)

bit 1-0: ELEVEL (Exception level)

-----------------------------------------------------------------

1.2. Biểu diễn số hex

- giá trị 0001 có 2 cách biểu diễn

+ hex 00 01

+ 0x0100

- 0x sẽ ngược lại với hex , địa chỉ thì viết là 0x , ví dụ:

+ địa chỉ e9e0 -> 0xe9e0

+ địa chỉ d730 -> 0xd730

- Ví dụ đảo ngược:

hex 2e d7 = 0xd72e

hex 30 d6 84 d1 = 0xd184d630

1.3. Bộ nhớ

- Không gian bộ nhớ dữ liệu: 16 MB (256 segment, mỗi segment 64KB). Segment 0 (0:0000-0:FFFF) là vùng đặc biệt chứa bộ đệm màn hình, vùng nhập liệu, v.v.

- Không gian bộ nhớ chương trình: 1 MB (16 segment, mỗi segment 32K word).

- Các địa chỉ quan trọng thường dùng trong ROP:

* 0xD180 - 0xD246 : vùng nhập liệu (input buffer)

* 0xD248 - 0xD30E : vùng lịch sử (history)

* 0xD522 - 0xD5E8 : vùng undo

* 0xDDD4          : bộ đệm màn hình 1 (screen buffer 1)

* 0xE3D4          : bộ đệm màn hình 2 (screen buffer 2)

* 0xE9E0          : vùng an toàn để lưu chương trình (backup)

* 0xD730          : địa chỉ chạy chương trình (runtime)

* 0xD111          : chế độ hiện tại (mode)

* 0xD129          : kích thước font ở LineIO

* 0xD137          : kích thước font (font_size)

* 0xD139          : bộ đệm màn hình hiện tại (current_screen_buffer)

* 0xD113          : con trỏ nhấp nháy

* 0xD138          : đảo ngược trắng đen (01: bình thường, 04: ngược màu)

* 0xF033          : độ sáng màn hình (giá trị càng lớn, màn hình càng tối)

* 0xF034          : ma trận (giá trị càng lớn, ma trận càng rõ)

* 0xF039          : cuộn màn hình (tăng liên tục để tạo hiệu ứng cuộn)

~và nhiều địa chỉ khác~

1.4. Các lệnh cơ bản (assembly)

MOV a, b          : gán b vào a (a là thanh ghi, b có thể là thanh ghi hoặc hằng).

ADD a, b          : a = a + b hay a += b.

SUB a, b          : a = a - b hay a -= b.

CMP a, b          : so sánh a và b, cập nhật cờ (C, Z, S, OV) (bằng cách thực hiên a-b rồi cập nhật cờ, nhưng bỏ kết quả)

L a, [b]          : tải dữ liệu từ bộ nhớ tại địa chỉ b vào thanh ghi a.

ST a, [b]         : lưu dữ liệu trong thanh ghi a vào bộ nhớ tại địa chỉ b.

PUSH r            : giảm SP bằng kích thước của thanh ghi r và lưu r vào stack.

POP r             : lấy dữ liệu từ stack vào thanh ghi r, tăng SP bằng kích thước của r.

B label           : nhảy không điều kiện.

BC cond, label    : nhảy có điều kiện dựa trên cờ (EQ, NE, LT, GE, ...).

BL label/reg      : đưa PC đến địa chỉ của label hoặc địa chỉ trong thanh ghi reg, lưu địa chỉ trả về vào LR.

RT                : trở về từ chương trình con (PC = LR).

RTI               : trở về từ ngắt (khôi phục PC, PSW từ thanh ghi dự phòng).

NOP               : không làm gì

EI / DI           : bật / tắt ngắt toàn cục.

SC / RC / CPLC    : đặt / xóa / đảo cờ C.

Các lệnh thao tác bit:

TB Rn.bit         : kiểm tra bit, kết quả Z = ~bit.

RB Rn.bit         : xóa bit (set 0).

SB Rn.bit         : đặt bit (set 1).

Các lệnh thao tác ngăn xếp đặc biệt:

PUSH EA, POP EA   : lưu/phục hồi thanh ghi EA.

PUSH LR           : lưu LR (và LCSR nếu ở chế độ LARGE).

1.5. Ngăn xếp (stack)

Ngăn xếp là một vùng nhớ đặc biệt trong RAM, được CPU sử dụng để lưu tạm thông tin theo kiểu “vào sau ra trước” (LIFO – Last In, First Out). Hãy tưởng tượng một chồng đĩa: Bạn muốn cất thêm một cái đĩa, bạn đặt nó lên trên cùng của chồng ; Khi lấy đĩa ra, bạn cũng lấy từ trên cùng xuống.

- SP trỏ đến đỉnh stack, stack giảm dần (địa chỉ nhỏ dần).

- Khi PUSH, SP giảm bằng kích thước thanh ghi được push; khi POP, SP tăng bằng kích thước thanh ghi được pop. Thanh ghi 1 byte là trường hợp đặc biệt nói ở dưới.

- Mỗi thao tác stack luôn theo word (2 byte), nếu push thanh ghi 1 byte, vẫn trừ 2 byte và lưu 1 byte kèm 1 byte rác.

- Các gadget ROP thường tận dụng việc thay đổi SP để điều khiển luồng.

*ĐỌC THÊM TRONG TÀI LIỆU nX-U16/100 Core|Cẩm nang hướng dẫn*

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PHẦN 2: DISASSEMBLY , GADGET

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2.1. Disassembly (disas) là gì?

Disassembly là file chứa mã assembly được dịch ngược từ ROM, cho biết lệnh và địa

chỉ của từng đoạn code. Từ đó ta tìm ra các gadget.

2.2. Gadget là gì?

Gadget là đoạn mã kết thúc bằng lệnh RT (return) hoặc POP PC, cho phép nối tiếp

nhiều gadget trên stack để xây dựng chương trình.

2.3. Cách gọi gadget trong code

Khi gọi một gadget, trong hex của máy tính sẽ mất 4 byte.

Giả sử địa chỉ gadget muốn gọi là 0xABCDE, ta viết:

call ABCDE = DE BC ?A ??

(? có thể là bất kỳ số nào, thường để ?=3 và ??=30)

Ví dụ:

pop xr0 = call 17B34 = 34 7B 31 30

2.4. Cách đọc file disassembly

Một dòng disassembly có dạng:

asm                        ; address | opcode

Ví dụ:

pop er2                    ; 18974 | F21E

pop pc                     ; 18976 | F28E

- asm: lệnh

- address: địa chỉ của lệnh trong bộ nhớ (ROM).

- opcode: mã máy của lệnh (thường 2 byte).

Chương trình ROP sử dụng địa chỉ (address) để nhảy đến các gadget.

Để dịch địa chỉ thành mã hex dùng trong chương trình:

address = Z:YYXXH

=> code = XX YY ?Z ??

với ?? là bất kỳ số hex nào (thường là 3 và 30).

Ví dụ:

address 18974 = 74 89 31 30

address 18976 = 76 89 31 30

Trong quá trình viết chương trình ROP, ta chỉ cần lấy địa chỉ từ disas và chuyển

thành hex theo cách đó.

Opcode là mã máy (mã hex) của lệnh, thường dài 2 byte. Nó là dạng nhị phân mà CPU

hiểu được. Trong file disassembly, opcode nằm sau dấu "|".

2.5. Quy ước gọi hàm (calling convention)

- Tham số: các thanh ghi (và stack nếu cần ví dụ như strcpy thì cần er2 , er0 )

- Giá trị trả về: các thanh ghi.

- Các thanh ghi khác phải được bảo toàn bởi hàm được gọi (push/pop).

- Hàm thường bắt đầu bằng PUSH LR, PUSH QR8, ... và kết thúc bằng POP PC hoặc RT

2.6. Đọc và ghi vào RAM

Trong assembly, để ghi dữ liệu vào RAM, ta dùng lệnh ST (Store). Để đọc từ RAM, dùng L (Load).

Cú pháp:

ST source, [ram]    ; ghi giá trị trong source vào địa chỉ ram

L source, [ram]     ; đọc giá trị từ địa chỉ ram vào source

Trong đó:

- source: thanh ghi (Rn, ERn, XRn, QRn)

- ram: địa chỉ bộ nhớ (có thể là hằng số, thanh ghi hoặc biểu thức)

Ký hiệu => chỉ kết quả sau khi thực thi:

[ram] = source      ; nghĩa là giá trị tại địa chỉ ram trở thành source

source = [ram]      ; nghĩa là source nhận giá trị từ địa chỉ ram

2.7. Lệnh nhảy B và BL

B (Branch) và BL (Branch and Link) là hai lệnh nhảy.

B function

- Nhảy đến địa chỉ function.

- Không lưu địa chỉ trở về.

- Khi gặp RT hoặc POP PC, sẽ không quay lại vị trí gọi B.

BL function

- Nhảy đến địa chỉ function.

- Lưu địa chỉ trở về (lệnh tiếp theo sau BL) vào thanh ghi LR.

- Khi gặp RT hoặc POP PC, chương trình sẽ quay lại vị trí gọi BL (vì LR chứa địa chỉ đó).

Trong ROP, "function" có thể là địa chỉ của gadget hoặc hàm có sẵn trong ROM (các f_?????).

2.8. Ba lệnh đặc biệt: POP, POP PC, RT

POP source

- Lấy 2 (hoặc 4, 8) byte từ đỉnh stack (SP) vào source, sau đó tăng SP lên tương ứng.

- Nếu source là thanh ghi 1 byte (Rn), POP vẫn lấy 2 byte và chỉ ghi byte thấp vào Rn, byte cao bỏ qua.

POP PC

- Lấy 2 byte từ đỉnh stack vào PC (Program Counter), tức là nhảy đến địa chỉ đó.

- Đây là cách phổ biến để kết thúc một gadget và chuyển sang gadget tiếp theo.

RT (Return)

- Lấy địa chỉ từ LR vào PC, tức là trở về nơi gọi hàm (BL trước đó).

- Thường dùng ở cuối các hàm con.

Trong ROP, các gadget thường kết thúc bằng RT hoặc POP PC để nối tiếp nhau.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PHẦN 3: CÁC HÀM PHỔ BIẾN

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 3.1. Hàm in chữ (printline)                                                        |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Hàm này in một dòng chữ lên màn hình tại vị trí dòng chỉ định. Sau khi gọi, bạn phải

dùng render.ddd4 để cập nhật màn hình mới thấy kết quả.

(Có nhiều loại hàm in chữ nhưng tôi sẽ chỉ nhắc đến printline tại nó là cơ bản nhất)

Địa chỉ: 23DC8

Tham số:

- R0: linepos (khoảng cách từ pixel đầu của chữ tới đỉnh màn hình. 1->31)

- R1: pad (giá trị không ảnh hưởng, thường để 30 cho đủ 2 byte)

- ER2: địa chỉ của chuỗi ký tự

Cách gọi:

xr0 = 0x<pad><linepos> , <địa chỉ của chuỗi kí tự>

printline

render.ddd4

Ví dụ: in "Xin chào" ở dòng 3 (linepos = 21)

org 0xe9e0 # địa chỉ của program

setup: # đây là label , bạn đặt tên tuỳ ý

buffer_clear # xoá sạch màn hình

setlr        # giúp program không bị treo khi sử dụng hàm có BL hoặc rt (trong program này không cần thiết)

setsfr       # giúp khởi tạo màn hình và bàn phím (program này không cần)

setlr_pc     # kết hợp giữa setlr và nhảy (program này không cần)

inchu:

xr0 = 0x3021 , adr_of text    # pad = 30, linepos = 21 ; adr_of nghĩa là địa chỉ của label

printline                     # in chữ

render.ddd4                   # cập nhật màn hình

text:

str "Xin~chào"    # text

0x00              # cần có để kết thúc chữ

Giải thích:

- ta có:

+ r0 là 21 (linepos) , r1 là 30 (pad)

+ ghép lại thành: hex 21 30

+ tức 0x3021 (nhắc lại 0x sẽ ngược lại với hex)

- adr_of text là địa chỉ của nhãn text, nơi chứa chuỗi.

- render.ddd4 bắt buộc phải có để hiển thị.

- lùi đầu dòng trong program chỉ để cho dễ nhìn , trên thực tế ta có thể cách , có thể không và cách bao nhiêu tuỳ thích

Lưu ý về linepos:

+ Dòng 1: 01

+ Dòng 2: 11

+ Dòng 3: 21

+ Dòng 4: 31

(Đây là các linepos thường dùng)

Lưu ý về in chữ:

- với printline là in chữ font to (0E) nên tối đa chỉ in được 17 chữ

Để chạy chương trình, bạn cần compile asm sang hex rồi inject vào vùng e9e0 và dùng launcher chung sau:

|  FD24 30 30 DA 7B 31 30 FE 03 E0 E9 30 D7 2E D7 32 89 31 30 30 30 74 1F 32 48 |

rồi ấn [=]

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 3.2. Hàm in chữ font (smallprint)                                             |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Hàm này in một dòng chữ với kích thước font nhỏ (8x8 pixel) tại vị trí dòng chỉ định.

Địa chỉ: 23DCC

Tham số:

- r0: kích thước font ( là 08, 0a, 0e)

- r1: linepos (vị trí dòng từ 01 -> 31)

- er2: địa chỉ của chuỗi ký tự

Cách gọi:

xr0 = 0x<linepos><font> , <địa chỉ của text>

smallprint

render.ddd4

Ví dụ: in "Xin chào" bằng font to ở dòng 2 và chữ "Hello" font vừa ở dòng 3

org 0xe9e0

start:

setlr

setsfr

buffer_clear

inchu:

xr0 = 0x110e , adr_of text1

smallprint

xr0 = 0x210a , adr_of text2

smallprint

render.ddd4     # lưu ý ở đây chỉ cần render.ddd4 một lần

text1:

str "~~Xin~chào"

0x00

text2:

str "~~Hello"

0x00

Giải thích:

- smallprint in chữ với font bé 08 , mỗi dòng có thể chứa nhiều ký tự hơn printline.

- render.ddd4 vẫn bắt buộc phải gọi sau khi in.

Lưu ý:

- Kích thước font thường là 08 (nhỏ), 0a (trung bình), 0e (to)

- linepos từ 01 đến 31

- chỉ font to mới có thể dùng kí tự tiếng việt

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 3.3. Hàm vẽ bitmap (render_bitmap)                                      |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Hàm này vẽ một hình ảnh bitmap lên màn hình tại tọa độ và kích thước chỉ định.

Dữ liệu bitmap là các bit pixel, mỗi byte đại diện cho 8 pixel theo chiều ngang.

Địa chỉ: 09848

Tham số:

- xr0: hex <x_pos> <y_pos> <width> <height>   (mỗi giá trị 1 byte, phải chuyển từ Dec sang Hex)

- er0: adr_of bitmap

Cách gọi:

xr0 = hex <x_pos> <y_pos> <width> <height>

render_bitmap

er0 = adr_of bitmap

render.ddd4

Ví dụ: vẽ hình vuông 8x8 tại (10,10)

org 0xe9e0

start:

buffer_clear

setlr

setsfr

ve:

xr0 = hex 0A 0A 08 08      # x=10 (0x0A), y=10, rộng=8, cao=8

render_bitmap

er0 = adr_of hinh

render.ddd4

hinh:

hex ff 81 81 81 81 81 81 ff   # 8x8 ô vuông viền

Giải thích:

- xr0 = hex 0A 0A 08 08 : x=10 (0x0A), y=10 (0x0A), width=8 (0x08), height=8 (0x08)

- render_bitmap vẽ vào bộ đệm hiện tại, render.ddd4 cập nhật màn hình

Lưu ý:

- Các số như 10, 8 phải chuyển sang hex: 10 -> 0A, 8 -> 08.

- Bitmap phải vừa đúng kích thước (width * height / 8 byte)

- Nếu vượt ra ngoài màn hình, hàm sẽ không vẽ.

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 3.4. Hàm vẽ đường thẳng (line_draw)                                    |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Hàm này vẽ một đường thẳng từ điểm (x1, y1) đến điểm (x2, y2).

Địa chỉ: 08E62

Tham số:

- xr0: hex <x1> <y1> <x2> <y2>   (mỗi giá trị 1 byte, phải chuyển từ số sang hex)

Cách gọi:

xr0 = hex <x1> <y1> <x2> <y2>

line_draw

render.ddd4

Ví dụ: vẽ đường chéo từ (0,0) đến (192,63)

org 0xe9e0

start:

buffer_clear

setlr

setsfr

ve:

xr0 = hex 00 00 c0 3f        # x1=0, y1=0, x2=192 (0xC0), y2=63 (0x3F)

line_draw

render.ddd4

# không cần dữ liệu thêm

Giải thích:

- xr0 = hex 00 00 c0 3f : (0,0) đến (192,63)

- line_draw vẽ đường thẳng vào bộ đệm, render.ddd4 cập nhật màn hình

Lưu ý:

- Các số phải chuyển sang hex: 192 -> C0, 63 -> 3F.

- Tọa độ x từ 0 đến 191, y từ 0 đến 63 (màn hình 192x64 pixel).

- render.ddd4 bắt buộc phải gọi sau khi vẽ.

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 3.5. Hàm chờ phím SHIFT (waitshift)                                         |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Hàm này tạm dừng chương trình và chờ người dùng nhấn phím SHIFT.

Khi SHIFT được nhấn, chương trình tiếp tục chạy.

Địa chỉ: 23DDE

Cách gọi:

waitshift

Ví dụ: in "Đã nhấn SHIFT" sau khi nhấn SHIFT

org 0xe9e0

start:

buffer_clear

setlr

setsfr

print:

waitshift                     # chờ nhấn SHIFT

xr0 = 0x3021 , adr_of text

printline

render.ddd4

text:

str "Da~nhan~SHIFT"

Giải thích:

- waitshift sẽ đứng yên cho đến khi SHIFT được nhấn.

- Sau đó chương trình in dòng chữ "Da nhan SHIFT" ở dòng 3.

Lưu ý:

- Không cần tham số, không cần render trước waitshift.

- Nên đặt waitshift sau các khởi tạo cơ bản.

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 3.6. Hàm tính toán (calc_func)                                                 |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Hàm này thực hiện một phép tính được cho dưới dạng token (mã hex) và trả về kết quả

dưới dạng số NUM (10 byte). Rất hữu ích để tính toán các biểu thức phức tạp.

Địa chỉ: 17922

Tham số:

- xr0: hex <addr_calc_ptr> <addr_result>

+ addr_calc_ptr: địa chỉ của một vùng nhớ chứa địa chỉ thực của phép tính.

+ addr_result: địa chỉ vùng nhớ để lưu kết quả (10 byte).

Cách gọi:

xr0 = hex <addr_calc_ptr> <addr_result>

calc_func

Ví dụ: tính 36+67

tinh:

xr0 = adr_of addr_calc_ptr , adr_of result

calc_func

# vùng nhớ chứa con trỏ đến phép tính

addr_calc_ptr:

adr_of calc                     # địa chỉ thực của phép tính

# vùng nhớ chứa phép tính (token)

calc:

hex 33 36 a6 36 37 00         # "36+67", 00 ở cuối là bắt buộc

# vùng nhớ chứa kết quả (10 byte)

result:

hex 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Giải thích:

- calc_func đọc token, tính toán, ghi kết quả dạng NUM vào result

Lưu ý:

- Kết quả trả về là dạng NUM (10 byte), không phải số hex thông thường.

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 3.7. Hàm so sánh bảng (cmp_ea) (quan trọng)                     |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Hàm cmp_ea (09C20) so sánh giá trị trong ER0 với các mục trong bảng được trỏ bởi EA.

Mỗi mục gồm 2 byte giá trị so sánh, sau đó là 2 byte dữ liệu .Khi tìm thấy mục có giá trị bằng ER0

EA sẽ được cập nhật để trỏ đến dữ liệu ngay sau giá trị đó. Nếu không tìm thấy, EA sẽ trỏ đến dữ liệu của mục cuối.

Cơ chế:

- EA ban đầu trỏ đến đầu bảng.

- Hàm duyệt từng mục, so sánh 2 byte đầu của mỗi mục với ER0.

- Nếu khớp, EA sẽ trỏ đến 2 byte tiếp theo (dữ liệu), kết thúc.

- Nếu không khớp, EA nhảy đến mục tiếp theo (cách 4 byte).

- Nếu gặp 00 00 thì dừng, lúc này EA trỏ đến giá trị sau 00 00.

Sau khi cmp_ea, ta có thể dùng các gadget để lấy dữ liệu từ EA:

- 1C64A: ER6 = [EA]  (đọc 2 byte)

- 1C2C0: QR0 = [EA], LEA D002H, [EA] = QR0  (đọc 8 byte, tăng EA, ghi lại – thường dùng để lấy 2 byte đầu)

Ví dụ: so sánh ER0 với 0x3667, nếu bằng thì lấy 0x1234, nếu không thì lấy 0x0000.

Cách gọi:

cmp:

er0 = 0x3667

ea = adr_of table

cmp_ea

qr0 = [ea], lea D002H, [ea] = qr0   # đọc 8 byte vào QR0, lúc này QR0 chứa dữ liệu

table:

0x3667

0x1234

0x0000

0x5678

Giải thích:

- Nếu ER0 == 0x3667, cmp_ea sẽ đặt EA trỏ đến 0x1234 (2 byte sau 0x3667).

- Lệnh qr0 = [ea] đọc 8 byte bắt đầu từ 0x1234. Nếu vùng nhớ đó chỉ có 2 byte dữ liệu

(0x1234) và các byte sau không quan trọng, QR0 sẽ có 0x1234 ở 2 byte đầu.

- Nếu ER0 không bằng 0x3667, cmp_ea sẽ gặp mục 0x0000 và đặt EA trỏ đến 0x5678.

- qr0 = [ea] đọc 8 byte từ địa chỉ ea đang trỏ vào (là 56 78 ...) nên QR0 = hex 56 78 ...

- LEA D002H, [ea] = qr0 là thao tác phụ (đặt EA = D002, đặt giá trị tại EA = QR0 tức là D002 = QR0), không ảnh hưởng kết quả.

Lưu ý:

- Có thể dùng gadget 1C64A (ER6 = [EA]) nếu chỉ cần lấy 2 byte dữ liệu.

- Dữ liệu trong bảng không nhất thiết phải là địa chỉ, có thể là giá trị số, mã lệnh,...

- Các bảng thường kết thúc bằng 0x0000 là trường hợp mặc định (giống default trong switch-case của C)

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 3.8. Các hàm đọc phím (getkey,getscancode,getscancode_nodelay)              |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Có ba hàm đọc phím thường dùng trong ROP, phân biệt bởi hành vi chờ và độ trễ.

| 3.8.1. getkey / getscancode_nodelay (không chờ) |

Hàm này đọc phím và trả vào địa chỉ trong ER0. Nếu không có phím bấm thì không thay đổi giá trị.

Lý do không xảy ra hiện tượng "kẹt phím" có thể được suy ra từ phần 4.1.1.

Keycode KI/KO (2 byte) được ghi vào địa chỉ chỉ định.

Địa chỉ: 2F5EA

Tham số:

- er0: địa chỉ để lưu keycode

Cách gọi:

er0 = adr_of key

getkey # hoặc cũng có thể dùng getscancode_nodelay

key:

hex 00 00

| 3.8.2. getscancode (chờ) |

Hàm này đọc phím và dừng chương trình cho đến khi có phím được bấm.

Địa chỉ: 1F24E

Tham số:

- er0: địa chỉ để lưu keycode

Cách gọi:

er0 = adr_of key

getscancode

# kiểm tra key có khác 0 không

key:

hex 00 00

| Lưu ý chung |

- Keycode thu được là KI/KO (2 byte)

| 3.8.3. Bảng keycode (KI/KO) |

Dưới đây là bảng keycode KI/KO của các phím trên Casio fx-580VN X.

Mỗi phím có giá trị 2 byte (KI, KO). Dùng để so sánh với kết quả từ getkey/getscancode.

hex 80 01   # [SHIFT]

hex 80 02   # [ALPHA]

hex 40 04   # [←]

hex 80 08   # [→]

hex 80 04   # [↑]

hex 40 08   # [↓]

hex 80 10   # [MENU]

hex 40 01   # [OTPN]

hex 40 02   # [CALC]

hex 40 10   # [TÍCH PHÂN]

hex 40 02   # [X]

hex 20 01   # [PHÂN SỐ]

hex 20 02   # [√]

hex 20 04   # [x²]

hex 20 08   # [xˆ]

hex 20 10   # [log]

hex 20 20   # [IN]

hex 10 01   # [(-)]

hex 10 02   # [ĐỘ]

hex 10 04   # [x^-1]

hex 10 08   # [SIN]

hex 10 10   # [COS]

hex 10 20   # [TAN]

hex 08 01   # [STO]

hex 08 02   # [ENG]

hex 08 04   # [(]

hex 08 08   # [)]

hex 08 10   # [S<=>D]

hex 08 20   # [M+]

hex 04 10   # [AC]

hex 02 10   # [÷]

hex 01 10   # [-]

hex 04 40   # [x10]

hex 01 40   # [=]

hex 10 40   # [0]

hex 01 01   # [1]

hex 01 02   # [2]

hex 01 04   # [3]

hex 02 01   # [4]

hex 02 02   # [5]

hex 02 04   # [6]

hex 04 01   # [7]

hex 04 02   # [8]

hex 04 04   # [9]

hex 04 08   # [DEL]

hex 02 08   # [×]

hex 01 08   # [+]

hex 08 40   # [.]

hex 02 40   # [ANS]

Để sử dụng hiệu quả hàm này , cần kết hợp với hàm cmp_ea

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 3.9. Hàm làm chậm (delay)                                                   |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Hàm này tạm dừng chương trình trong một khoảng thời gian nhất định.

Thời gian trễ phụ thuộc vào giá trị truyền vào er0.

Địa chỉ: 09F3C

Tham số:

- er0: giá trị thời gian trễ (2 byte)

Cách gọi:

er0 = hex 0x<giá trị>

delay

Ví dụ: in chữ "LỌ" delay 1 giây tức 8000 tick (0x1f40) rồi in chữ "THÁNH" đè lên chữ "LỌ"

org 0xe9e0

start:

buffer_clear

setlr

setsfr

print:

xr0 = 0x3011 , adr_of text1

printline

render.ddd4

er0 = 0x1f40

delay

xr0 = 0x3011 , adr_of text2

printline

render.ddd4

text1:

str "LỌ"

0x00

text2:

str "THÁNH"

0x00

Giải thích:

- er0 = 0x1f40 (1 giây). Giá trị càng lớn, thời gian trễ càng lâu.

- Hàm delay sẽ dừng chương trình trong khoảng thời gian tương ứng,

sau đó tiếp tục chạy.

Lưu ý:

- Delay thường dùng để tạo hiệu ứng chậm hoặc đồng bộ thời gian.

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 3.10. Các dạng so sánh (verify)                                             |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Trong các phần mềm, đôi khi ta không chỉ muốn so sánh bằng mà còn muốn so sánh các điều

kiện khác. Khi ấy ta sử dụng các hàm có sẵn từ chế độ verify của máy

Các hàm verify:

- 19536 : verify_eq   (==)

- 195C0 : verify_ne   (!=)

- 19516 : verify_gt   (>)

- 19526 : verify_lt   (<)

- 194F6 : verify_ge   (>=)

- 19506 : verify_le   (<=)

Các hàm này lần lượt kiểm tra giữa 2 giá trị: bằng nhau, khác nhau, lớn hơn, bé hơn,

không bé hơn (lớn hơn hoặc bằng), không lớn hơn (bé hơn hoặc bằng)

Cách gọi:

xr0 = <địa chỉ 1>, <địa chỉ 2>

call <verify function>

Ví dụ:

value_a:

0x0001

value_b:

0x0001

xr0 = adr_of value_a , xr0 = adr_of value_b

call 19536 # verify_eq kiểm tra value_a có bằng value_b

Kết quả: trả về: er0 = 00 01 và er2 = 01 00 (True), còn nếu value_b là giá trị khác thì sai (False) er0 = er2 = 00 00.

Để sử dụng hiệu quả ta nên dùng kết hợp với cmp_ea

========================================================================

PHẦN 4: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ROP

========================================================================

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 4.1. Kỹ thuật xây dựng vòng lặp (loop)                                      |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Trong ROP, "loop" không phải là một lệnh có sẵn, mà là kỹ thuật để chương trình

chạy lại từ đầu sau khi hoàn thành một lượt. Nếu không có loop, khi chạy hết

chương trình sẽ bị treo.

Có hai dạng loop phổ biến: loop (dùng QR0 và strcpy) và loop ngắn (dùng

memcpy_auto_jmp). Cả hai đều sao chép chương trình từ vùng backup về vùng chạy

rồi nhảy về đầu, tạo vòng lặp vô hạn.

| 4.1.1. Loop – dùng QR0 và strcpy (phổ biến) |

Mẫu loop:

loop:

qr0 = 0xd62e3030d184d630

call 0x203c8

sp = er6, pop er8

Giải thích từng bước:

1. qr0 = 0xd62e3030d184d630

- QR0 là thanh ghi 8 byte. 4 byte thấp (XR0) = 0xD184D630, 4 byte cao (XR4) = 0xD62E3030.

- Kết quả: er0 = 0xD630, er2 = 0xD184.

2. call 0x203c8

- Gọi hàm strcpy (hoặc memcpy). Tham số: er0 = đích (0xD630), er2 = nguồn (0xD184).

- Sao chép toàn bộ dữ liệu từ 0xD184 đến 0xD630, dừng khi gặp 0x00.

3. sp = er6, pop er8  (gadget 0x21F74)

- Gadget này thực hiện:

mov sp, er6        (SP = er6)

pop er8            (lấy 2 byte từ SP vào er8, SP tăng 2)

pop pc             (lấy 2 byte tiếp theo vào PC, SP tăng 2)

- Ở đây er6 phải được thiết lập trước đó, thường là 0xD62E (0xD630 - 2). Khi đó:

SP = 0xD62E

pop er8 → lấy 2 byte rác (0x3030) vào er8, SP = 0xD630

pop pc → lấy 2 byte đầu tiên tại 0xD630 vào PC, đó là lệnh đầu tiên của

chương trình vừa được sao chép. Chương trình bắt đầu chạy lại.

Tóm lại: loop ngắn sao chép chương trình từ 0xD184 → 0xD630, rồi nhảy vào 0xD630.

Cách này ngắn gọn, tiết kiệm byte, phù hợp khi chương trình nhỏ.

| 4.1.2. Loop ngắn – dùng memcpy_auto_jmp |

Mẫu loop:

loop:

call 0x2045c     # pop xr4, pop xr12

0xd730           # địa chỉ đích (dest)

0x01fe           # độ dài chương trình (len)

0xe9e0           # địa chỉ nguồn (src)

0xd724           # src - 0xC (địa chỉ trả về)

call 0x2b2ba     # memcpy_auto_jmp

Giải thích từng bước:

1. call 0x2045c

- Gadget "pop xr4, pop xr12". Lấy 8 byte từ stack vào xr4 (4 byte) và xr12 (4 byte).

- Các tham số được đặt ngay sau lệnh call, theo thứ tự: dest, len, src, return_addr.

2. Các tham số:

- 0xd730 : địa chỉ đích (dest). Được nạp vào er4.

- 0x01fe : độ dài chương trình (len). Được nạp vào er6 (khoảng 510 bytes).

- 0xe9e0 : địa chỉ nguồn (src). Được nạp vào er12.

- 0xd724 : địa chỉ trả về (src - 0xC). Được nạp vào er14.

3. call 0x2b2ba (memcpy_auto_jmp)

- Hàm thực hiện memcpy với các tham số:

er4 = dest (0xD730)

er6 = len  (0x01FE)

er12 = src  (0xE9E0)

er14 = return_addr - 0xC (0xD724)

- Sao chép một khối dữ liệu từ src đến dest với độ dài len.

- Sau khi sao chép, nó tự động nhảy đến địa chỉ trong er10 (0xD724) để tiếp tục.

Đây là cơ chế "auto_jmp", giúp không cần thêm gadget pivot riêng.

Tóm lại: loop dài sao chép chương trình từ vùng backup 0xE9E0 (nơi lưu bản sao an toàn)

về vùng chạy 0xD730, sau đó nhảy đến 0xD724. Cách này phù hợp khi cần copy toàn bộ chương

trình với độ dài xác định, không phụ thuộc vào byte null.

Lưu ý chung cho cả hai dạng:

- Vùng backup là 0xE9E0 (cách 0xD730 + 4784 byte), nơi lưu bản sao an toàn.

Q: Vì sao lại -0xC trong loop ngắn?

A: Xét disas của memcpy_auto_jmp, ta thấy sau khi cpy xong nó thực hiện B LEAVE tức là vào

hàm LEAVE (0AC38). Mà hàm LEAVE đặt sp = er14 (nên từ đầu cho return addr = er14 là như vậy),

pop xr4, pop qr8, nên tổng số byte SP tăng là 4 + 8 = 12 (bytes). Vì thế phải -12 để bù vào.

LUÔN DÙNG org 0xd730 THAY VÌ org 0xe9e0 KHI CÓ LOOP TRONG PROGRAM

+-----------------------------------------------------------------------------+

| Offset – Cách tính địa chỉ chính xác                                        |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Trong ROP, khi viết chương trình, bạn thường xuyên phải truy cập vào các ô nhớ

cụ thể, đặc biệt là các biến trong vùng backup (0xE9E0). Khái niệm offset giúp

bạn xác định chính xác vị trí cần truy cập.

Offset là khoảng cách (tính bằng byte) từ một địa chỉ cơ sở đến địa chỉ bạn muốn.

Trong tài liệu này, ta hay dùng cách viết như adr_of [+4784] để chỉ địa chỉ backup.

Bản chất của nó là phép cộng: địa chỉ backup = địa chỉ runtime + 4784.

Để hiểu rõ hơn, hãy xét một ví dụ với gadget pop er0:

pop er0    # địa chỉ 0x12602, mã hex: 02 26 31 30

Khi bạn muốn gọi gadget này trong chương trình, bạn sẽ viết:

pop er0    # tương đương với hex: 02 26 31 30

Bốn byte này (02 26 31 30) được đặt vào vùng nhớ của chương trình. Nếu bạn muốn

lưu dữ liệu ngay sau gadget (ví dụ giá trị 36 67), bạn có thể viết:

pop er0        # hex: 02 26 31 30

hex 36 67      # dữ liệu nằm ngay sau 4 byte của lệnh call

Lúc này, trong bộ nhớ runtime (0xD730), các byte được sắp xếp như sau:

Địa chỉ 0xD730 : 02 26 31 30 36 67 ...

- Nếu bạn trỏ đến địa chỉ 0xD730 (offset +0), đó là byte đầu tiên của lệnh call.

- Nếu bạn trỏ đến 0xD734 (offset +4), đó là dữ liệu 36 67.

- Nếu bạn trỏ đến 0xD730 + 4784 (tức 0xE9E0), đó là bản sao của chính 4 byte trên,

nhưng nằm ở vùng backup. Lúc này offset +4784 giúp bạn truy cập vào bản sao.

Tại sao phải dùng offset +4784?

Như đã giải thích trong phần loop, vùng runtime (0xD730) bị ghi đè mỗi lần chương

trình lặp lại. Muốn thay đổi dữ liệu có hiệu lực lâu dài, bạn phải thay đổi chính

bản sao trong vùng backup (0xE9E0). Do đó, khi bạn viết:

er8 = adr_of [+4784] bien

thì er8 sẽ chứa địa chỉ của bien trong vùng backup, không phải runtime.

Vì sao lại là 4784?

Con số 4784 xuất phát từ khoảng cách giữa địa chỉ runtime 0xD730 và địa chỉ backup

0xE9E0. Cụ thể: 0xE9E0 - 0xD730 = 0x12B0 = 4784 (thập phân). Vùng backup này

được chọn vì nó nằm ngoài vùng bị ghi đè bởi cơ chế loop (0xD184 → 0xD630), do đó

các dữ liệu được lưu tại đây sẽ không bị mất sau mỗi lần lặp. Đây là lý do vì sao

ta cần dùng offset +4784 khi muốn thay đổi lâu dài.

Quy tắc xác định offset:

- adr_of chỉ một label (ví dụ bien) sẽ cho địa chỉ runtime (0xD730 + khoảng cách

từ đầu program).

- adr_of [+4784] bien sẽ cho địa chỉ runtime + 4784, tức là địa chỉ của biến đó

trong vùng backup.

- Trong các gadget có pop er8 hoặc pop pc, địa chỉ nhảy thường phải trừ đi 2

(hoặc 4, 8) để bù cho các pop phía trước. Đó cũng là một dạng offset.

Tóm lại:

- Offset là khoảng cách byte giữa các địa chỉ.

- +4784 là offset chuẩn để chuyển từ vùng runtime sang vùng backup.

- Khi bạn muốn thay đổi giá trị có tính lâu dài, hãy dùng offset +4784.

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 4.2. Tăng/Giảm giá trị của một địa chỉ                                      |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Một thao tác rất phổ biến trong ROP là tăng/giảm giá trị tại một địa chỉ,

Gadget sử dụng: [er8] += er2, pop xr8, rt

địa chỉ: 09CA0

Cách dùng:

er8 = địa chỉ cần thay đổi (2 byte)

er2 = giá trị cần cộng (2 byte, có thể âm dạng bù hai)

[er8] += er2, pop xr8, rt

0x30303030          # pad cho pop xr8

Giá trị thường dùng:

hex 00 01   : tăng 1

hex ff ff   : giảm 1 (vì 0xFFFF = -1)

Ví dụ: tăng giá trị tại 0xE9E0 lên 1

er8 = 0xE9E0

er2 = 0x0001

[er8] += er2, pop xr8, rt

0x30303030

Giải thích:

- Sau [er8] += er2, pop xr8, rt , bộ nhớ tại 0xE9E0 sẽ được cộng thêm 1.

- Gadget có pop xr8 ở cuối, nên cần 4 byte pad (0x30303030) để tránh ảnh hưởng

đến stack. Giá trị pad không quan trọng, miễn là có. Nhưng đôi khi nên tận dụng

nó.

Lưu ý:

- Nếu muốn giảm, dùng er2 = 0xFFFF.

- Có thể dùng giá trị khác để tăng với số lớn hơn.

- Để ghi vào vùng backup (lâu dài), dùng địa chỉ có offset +4784.

+ Ví dụ: er8 = adr_of [+4784] gay

| 4.2.1. Scroll – Cuộn màn hình liên tục |

Địa chỉ 0xF039 trong bộ nhớ điều khiển độ cuộn (scroll) của màn hình.

Thay đổi giá trị tại đây sẽ làm màn hình cuộn lên/xuống.

Để tạo hiệu ứng cuộn liên tục, ta kết hợp:

- Kỹ thuật tăng/giảm tại địa ch

- Hàm delay để điều chỉnh tốc độ.

- Vòng lặp (loop) để lặp lại.

Mẫu code cuộn lên (tăng giá trị):

scroll_up:

er8 = 0xF039

er2 = 0x0001

[er8]+=er2,pop xr8

0x30303030            # pad

er0 = 0x0500

delay                 # delay

loop:

[...]

Mẫu code cuộn xuống (giảm giá trị):

scroll_down:

er8 = 0xF039

er2 = 0xFFFF

[er8]+=er2,pop xr8

0x30303030

er0 = 0x0500

delay

loop:

[...]

Giải thích:

- Mỗi bước tăng/giảm 1 đơn vị tại 0xF039, làm màn hình cuộn một lượng nhỏ.

- Delay giữa các bước để cuộn chậm vừa phải (có thể điều chỉnh giá trị).

- loop để tăng/giảm liên tục tạo hiệu ứng cuộn

Lưu ý:

- Giá trị tại 0xF039 không nên tăng/giảm quá nhanh (cần delay) để tránh nổ

- Nếu cuộn đến giới hạn, giá trị có thể bị tràn

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 4.3. Ghi giá trị vào một địa chỉ (set)                                      |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Để ghi dữ liệu vào một ô nhớ, ta dùng gadget [er0] = r2 (208B2) hoặc [er0] = er2 (139D8).

Cách dùng với xr0 (ghi 2 byte):

xr0 = <địa chỉ đích> , <giá trị> , <pad>

[er0] = r2

Giải thích:

- xr0 gồm er0 (2 byte thấp) và er2 (2 byte cao).

- Khi viết xr0 = addr, value, pad, ta thực chất đang đặt:

er0 = addr

r2 = value (byte thấp của er2, vì pad chiếm byte cao)

- Sau đó gadget [er0] = r2 sẽ ghi 1 byte value vào addr.

- Pad (thường là 30) không ảnh hưởng, chỉ để đủ 4 byte cho xr0.

Ví dụ: ghi giá trị 0x41 vào địa chỉ 0xE9E0

xr0 = 0xE9E0 , 0x41 , 0x30

[er0] = r2

Nếu cần ghi 2 byte, dùng gadget [er0] = er2 (139D8) và xr0 = addr, value_high, value_low:

xr0 = 0xE9E0 , 0x12 , 0x34

[er0] = er2      # ghi 0x3412 vào 0xE9E0 (little‑endian)

Lưu ý:

- Để ghi vào vùng backup (lâu dài), dùng địa chỉ có offset +4784.

+ Ví dụ: xr0 = adr_of [+4784] gay , 0x01 , 0x30

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 4.4. Xử lý phím với getkey và cmp_ea                                        |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Để chương trình phản hồi theo phím bấm, ta kết hợp getkey để lấy keycode KI/KO,

dùng cmp_ea so sánh với bảng, và nhảy đến nhánh xử lý tương ứng.

Cấu trúc chung:

setup_key:

er0 = adr_of key

getkey # hoặc các hàm đọc phím khác tuỳ mục đích sử dụng

setlr

pop er0

key:

hex 00 00

ea = adr_of table

cmp_ea

er6 = [ea]          # 1C64A

sp = er6, pop er8   # 21F74

func_1:

# xử lý khi nhấn phím 1

goto loop

func_2:

# xử lý khi nhấn phím 2

goto loop

# các phím khác

loop:

# loop :)

table:

0x0101                  # keycode phím 1

adr_of [-2] func1       # địa chỉ nhánh (trừ 2 do pop er8)

hex 0x0102              # keycode phím 2

adr_of [-2] func2

# ... các phím khác

0x0000                  # kết thúc bảng

adr_of [-2] loop        # nhánh mặc định (thường là loop)

Giải thích:

- getkey đọc phím, lưu KI/KO (2 byte) vào key.

- pop er0 lấy giá trị key vừa đọc vào er0 (cần thiết vì getkey có thể làm thay đổi er0).

- cmp_ea so sánh er0 với các mục trong bảng. Nếu tìm thấy, ea trỏ đến địa chỉ

nhánh tương ứng (2 byte sau keycode).

- er6 = [ea] lấy địa chỉ nhánh vào er6.

- sp = er6, pop er8 (gadget 21F74) thực hiện:

mov sp, er6         (đặt SP = er6)

pop er8             (lấy 2 byte từ SP vào er8, SP tăng 2)

pop pc              (lấy 2 byte tiếp theo vào PC, SP tăng 2)

- Do có pop er8 trước, địa chỉ nhảy phải được đặt trừ đi 2 (adr_of [-2]).

Như vậy, sau khi pop er8, SP sẽ trỏ đúng đến địa chỉ nhảy và pop pc sẽ nhảy đến đó.

Ví dụ: ấn 1 , 2 để hiện text

org 0xd730

home:

setlr

setsfr

buffer_clear

setup_key:

er0 = adr_of key

getkey

setlr

pop er0

key:

0x0000

ea = adr_of table

cmp_ea

er6 = [ea]

sp = er6, pop er8

print1:

xr0 = 0x301a, adr_of text1

printline

render.ddd4

goto loop

print2:

xr0 = 0x301a, adr_of text2

printline

render.ddd4

goto loop

loop:

xr0 = 0xd184d630

BL strcpy

er14 = 0xd62e

sp=er14,pop er14

table:

hex 01 01

adr_of [-2] print1

hex 01 02

adr_of [-2] print2

hex 00 00

adr_of [-2] loop

text1:

str"11111111111111111"

text2:

str"22222222222222222"

Lưu ý:

- Bảng phải kết thúc bằng 0x0000 và địa chỉ mặc định.

- Các nhánh xử lý nên kết thúc bằng goto loop

+-----------------------------------------------------------------------------+

| 4.5. Các dạng so sánh (verify) kết hợp với so sánh bảng (cmp_ea)            |

+-----------------------------------------------------------------------------+

Trong các phần mềm, đôi khi ta không chỉ muốn so sánh bằng mà còn muốn so sánh các điều

kiện khác. Khi ấy ta sử dụng các hàm có sẵn từ chế độ verify của máy

Các hàm verify:

- 0x19536 : verify_eq   (==)

- 0x195C0 : verify_ne   (!=)

- 0x19516 : verify_gt   (>)

- 0x19526 : verify_lt   (<)

- 0x194F6 : verify_ge   (>=)

- 0x19506 : verify_le   (<=)

Các hàm này lần lượt kiểm tra giữa 2 giá trị: bằng nhau, khác nhau, lớn hơn, bé hơn,

không bé hơn (lớn hơn hoặc bằng), không lớn hơn (bé hơn hoặc bằng)

Cách gọi:

xr0 = <địa chỉ 1>, <địa chỉ 2>

call <verify function>

Kết quả trả về: er0 = hex 00 01 và hex er2 = 01 00 nếu đúng (True), còn sai (False) thì er0 = er2 = 00 00.

Từ đấy ta có thể sử dụng cmp_ea để thực hiện các loại so sánh.

Chẳng hạn:

a:

[...]

b:

[...]

...

verify:

xr0 = adr_of a, adr_of b

call 195c0 # verify_ne (!=), kiểm tra xem a!=b hay không.

ea = adr_of table

cmp_ea

er6 = [ea]

sp = er6, pop er8

if_ne:

[...]

else:

[...]

table:

hex 00 01

adr_of [-2] if_ne

hex 00 00

adr_of [-2] else

...

Cách sử dụng tương tự với các hàm verify khác.

========================================================================

PHẦN 5: CÁC LƯU Ý CẦN NHỚ

========================================================================

1. 0x ngược lại với hex : hex 00 01 -> 0x0100

2. khi đặt tên cho label thì không được đặt trùng , và đặt không được có dấu hay dấu cách

3. dấu cách lùi đầu dòng trong program là để dễ nhìn , khi compile , tất cả các dấu cách sẽ tự động được xoá

4. đầu mỗi program (sau org) thì luôn setlr , setsfr và buffer_clear(nếu cần clear màn)

5. thứ tự trong program: [các thứ] -> loop -> table -> dữ liệu

6. khi có loop trong program thì địa chỉ program là 0xd730

7. offset là khoảng cách từ một địa chỉ đến địa chỉ khác. Để thay đổi dữ liệu lâu dài qua các lần loop,cần dùng offset +4784 để trỏ vào vùng backup (0xE9E0)

========================================================================

MỤC LỤC

========================================================================

PHẦN 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN

1.0. Hệ thập phân (dec), thập lục phân (hex) và nhị phân (bin)

1.1. Các thanh ghi (Registers)

1.1.1. Sơ đồ phân cấp thanh ghi

1.2. Biểu diễn số hex

1.3. Bộ nhớ

1.4. Các lệnh cơ bản (assembly)

1.5. Ngăn xếp (stack)

PHẦN 2: DISASSEMBLY , GADGET

2.1. Disassembly (disas) là gì?

2.2. Gadget là gì?

2.3. Cách gọi gadget trong code

2.4. Cách đọc file disassembly

2.5. Quy ước gọi hàm (calling convention)

2.6. Đọc và ghi vào RAM

2.7. Lệnh nhảy B và BL

2.8. Ba lệnh đặc biệt: POP, POP PC, RT

PHẦN 3: CÁC HÀM PHỔ BIẾN

3.1. Hàm in chữ (printline)

3.2. Hàm in chữ font (smallprint)

3.3. Hàm vẽ bitmap (render_bitmap)

3.4. Hàm vẽ đường thẳng (line_draw)

3.5. Hàm chờ phím SHIFT (waitshift)

3.6. Hàm tính toán (calc_func)

3.7. Hàm so sánh bảng (cmp_ea)

3.8. Các hàm đọc phím (getkey, getscancode, getscancode_nodelay)

3.8.1. getkey / getscancode_nodelay (không chờ)

3.8.2. getscancode (chờ)

3.8.3. Bảng keycode (KI/KO)

3.9. Hàm làm chậm (delay)

3.10. Các dạng so sánh (verify)

PHẦN 4: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ROP

4.1. Kỹ thuật xây dựng vòng lặp (loop)

4.1.1. Loop – dùng QR0 và strcpy (phổ biến)

4.1.2. Loop ngắn – dùng memcpy_auto_jmp

4.2. Offset – Cách tính địa chỉ chính xác

4.3. Tăng/Giảm giá trị của một địa chỉ

4.3.1. Scroll – Cuộn màn hình liên tục

4.4. Ghi giá trị vào một địa chỉ (set)

4.5. Xử lý phím với getkey và cmp_ea

4.6. Các dạng so sánh (verify) kết hợp với cmp_ea

PHẦN 5: CÁC LƯU Ý CẦN NHỚ

========================================================================

PHẦN 6: KẾT THÚC

========================================================================

Những kiến thức về thanh ghi, bộ nhớ, các gadget và kỹ thuật xây dựng chương trình

trong tài liệu này được đúc kết từ tài nguyên có sẵn , quá trình nghiên cứu , tham

khảo tài liệu chính thống "nX-U16/100 Core Cẩm nang hướng dẫn – Vi điều khiển CMOS 16‑bit"

của LAPIS Semiconductor, cùng những trải nghiệm thực tế từ cộng đồng.

Hy vọng rằng những dòng chữ này sẽ là điểm khởi đầu vững chắc, giúp bạn tự tin

tạo ra chương trình riêng trên chiếc máy tính casio của mình.

Đừng ngại thử nghiệm, sai và sửa – đó chính là cách học nhanh nhất.

Lời cảm ơn đặc biệt gửi đến tất cả thành viên trong cộng đồng đã chia sẻ, thử nghiệm

và đóng góp ý kiến để tài liệu được hoàn thiện hơn. Rất mong nhận được những phản

hồi từ bạn để cùng nhau phát triển.

Chúc bạn thành công!

Tài liệu được biên soạn bởi: @Bashamee

Đóng góp: @mathfischist_91422 (big contribution) , @ahbanh (aka luoi)

Tester: @phong2k11_4 , @itssuperplayz (aka Mink) ,

@hanhdo0230 , @dunghackcasio , vuhoangquan19112 ,...

Nguồn tham khảo chính:

nX-U16/100 Core Instruction Manual – LAPIS Semiconductor

Lần cập nhật cuối: 13:28 29/3/2026

========================================================================

HẾT

========================================================================